Virrankulutusmittauksia 25.6.1989 E.A.Sarlin/ Field Oy

tyyppi:		XC68HC11F1FN

maski:		B77M

tehdas:		QELQ

valmviikko:	8912

testausjannite	5.4V DC

lampotila (Ta)	26 C

ISCLuuppi =>KUN koneessa pyorii 5 byten luuppi EEPROMmista

Iboostrap =>kun kone on Special Bootstrap modessa odottamassa breikkia

kide	Bussi	ISCLuuppi	Iboostrap

2MHz    0.5MHz   3.24mA         3.06mA

4MHz    1MHz     6.29mA         4.45mA

8MHz    2MHz    11.52mA	        7.74mA

*16MHz  4MHz    18.46mA	        13.90mA

* XC-tyyppien Spesifikaatio ei salli tata nopeutta koko -40/+85C

lampotilaalueella, mutta hyvin se kuitenkin tuntuu pelaavan huoneenlammossa.

Testit tehty kirjoittamalla PCBUG11'lla koodia EEPROMmiin osoitteisiin

$FE00..FFFF Seuraavasti:

RAMLOPPU	EQU $3ff

EEALKU		EQU	$FE00

RESETVEKTORI	EQU	$FFFE

TESTI		LDS #RAMLOPPU	RAMMIN LOPPU PINOLLE

LUUPPI		LDAA #64	KERTOLASKULLE ARVOT

LDAB #48	mitka, ei vaikuta asiaan

MUL		kertolasku rassannee kunnolla

BRA LUUPPI	tehdaan ikuisesti

ORG RESETVEKTORI

FDB TESTI