Tm on MULTINELin jakelulevyke (distribution disk).

MULTINEL on IAR:n C-kntjn, Assemblerin ja linkkerin yhteydess

kytettvksi tarkoitettu Motorolan M68HC11 -prosessorille toteutettu

yksinkertainen moniajokyttjrjestelm.

MULTINELin kytt on sallittua kaikkiin tarkoituksiin; sit voi huoletta

kytt kaupallisiin sovelluksiin, myyd tai luovuttaa edelleen - ilman

mainintaa tekijst tai sen kanssa (kts. kuvaus tiedostosta CL6811.R07).

MULTINELin tekij ei ota MITN vastuuta MULTINELin aiheuttamista

aineellisista, taloudellisista tai henkisist menetyksist.

Selostus levykkeell olevista tiedostoista:

README	-   tm teksti

CL6811.R07	-   IAR:n kirjasto johon on liitetty MULTINEL funktiot

(Huo! Tm kirjasto sislt IAR:n omia kirjastoja jotka

EIVT ole vapaasti kytettviss ja jaeltavissa)

*.H 	-   C-kieliset otsikkotiedostot (funktioiden ja tietoraken-

teiden mritykset)

LNK6811.XCL -   IAR-Linkkerin ohjaustiedosto (jotta linkitysvaiheen

parametrisointi saataisiin yksinkertaisemmaksi)

DOC 	-   Alihakemisto joka sislt MULTINELin dokumentaation

DEMO	-   Alihakemisto joka sislt C-kielisen demo-ohjelman

MULTINELin kytst

SOURCE	-   Multinelin lhdekoodit (Assembler- ja C-kielisi)

Jotta MULTINELia voitaisiin kytt IAR:n C-kntjn kanssa joustavasti

kannattaa asettaa ympristmuuttujat C_INCLUDE (C-kntjn otsikkotietojen

hakupolut) ja XLINK_ENVPAR (linkkerin oletuskomentorivi) seuraavan mallin

mukaisesti.

REM Settings for M68HC11 Cross C Compiler

SET C_INCLUDE=X:68HC11\INCLUDE\;D:\SOURCE\M68HC11\MULTINEL\

SET XLINK_ENVPAR=-f D:\SOURCE\M68HC11\MULTINEL\LNK6811.XCL

Em. mallissa C-kntjn otsikkotietojen hakupolut olivat X:68HC11\INCLUDE\

(C-kntjn omat otsikkotiedostot) ja D:\SOURCE\M68HC11\MULTINEL\

(Multinelin otsikkotiedostot). Linkkeri ohjataan kyttmn erityist ohjaus-

tiedostoa D:\SOURCE\M68HC11\MULTINEL\LNK6811.XCL.

Jarkko Vuori

Jarkko.Vuori@hut.fi